ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ),

расположенной в кадастровых кварталах 18:08:023027 и 18:08:023002                                             в селе Первомайский Завьяловского района

Внести в Документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной в кадастровых кварталах 18:08:023027 и 18:08:023002 в селе Первомайский Завьяловского района, утвержденную распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 ноября 2021 года № 1286-р «Об утверждении Документации по планировке территории (проекта планировки территории), расположенной в кадастровых кварталах 18:08:023027 и 18:08:023002 в селе Первомайский Завьяловского района», в границах территории, ограниченной улицами Архитектора П.П.Берша, ул. Строителя Николая Шишкина, ул. имени Николая Харина и ул. Оружейников, следующие изменения:

I. Основная часть проекта планировки территории

1) первый абзац п.1.2.1. дополнить следующими словами:

«В зоне размещения нежилых объектов капитального строительства планируется размещение торговых павильонов общей площадью ориентировочно 30 кв.м каждый, всего – общей площадью до 1000 кв.м, высотой не более 6 м, а также благоустройство и озеленение.»;

2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«

| Позиция | Наименование |
| --- | --- |
| I | зона размещения многоквартирных жилых домов этажностью 10 этажей: |
| Iа – Iж | группа многоквартирных жилых домов; |
| II | зона размещения детских дошкольных учреждений: |
| IIа | на 230 мест; |
| IIб | на 230 мест; |
| III | зона размещения сооружений инженерной инфраструктуры |
| IV | зона размещения нежилых объектов капитального строительства (торговые павильоны, благоустройство, озеленение): |
| IVа | первый этап строительства; |
| IVб | второй этап строительства; |
| *группы многоквартирных жилых домов Iа, Iб и Iв – введены в эксплуатацию; **группы многоквартирных жилых домов Iг и Iд – на стадии строительства. |  |

»;

3) третий абзац п.1.2.1. дополнить следующими словами:

«В зоне размещения нежилых объектов капитального строительства (торговые павильоны), озеленения и благоустройства (зона IV) планируется:

1) Строительство павильонов общей площадью ориентировочно 30 кв. м каждый, всего общей площадью до 1000 кв.м, высотой – не более 6 м. Размещение объектов капитального строительства предусмотрено с минимальным отступом от границ земельных участков, прилегающих к территории общего пользования – 1 м.;

2) Устройство пешеходных тротуаров и велодорожек. Велодорожки шириной 1,5-2 метра предусмотрены в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение в данной зоне, либо на специально выделенных полосах тротуаров;

3) Озеленение и благоустройство территории. Ориентировочно общей площадью 2,535 га (требуемая площадь – 1,6 га, из расчета 1,7 кв.м. на человека в микрорайоне).

После завершения возведения объектов капитального строительства и выполнения мероприятий по благоустройству предусмотрено использование земельного участка озеленения и благоустройства в качестве территории общего пользования путем возникновения права муниципальной собственности.

Зона планируемого размещения земель общего пользования (улично-дорожная сеть) (зона V) представляет собой сеть внутриквартальных проездов, основное назначение которых – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям и учреждениям внутри кварталов. Внутриквартальные проезды двусторонние, шириной не менее 6 метров.

Вдоль проездов в сельских населенных пунктах пешеходные части тротуаров не предусматриваются (п.11.6, табл. 11.4 СП 42.13330.2016). Но структура пешеходной связи в Проекте планировки территории организована по всему микрорайону в целом, в том числе в зонах планируемого размещения жилых домов (зона I), а также в зонах планируемого размещения нежилых объектов капитального строительства, озеленения и благоустройства (зона IV, перспективная зона общего пользования).

На территориях жилых зон, в дополнение к тротуарам в кварталах, предусмотрено устройство пешеходных дорожек по кратчайшим трассам.»

4) четвёртый абзац п.1.2.1. изложить в следующей редакции:

«Проектом планировки территории предусматривается сохранение утвержденных красных линий и установление новых красных линий, которые отображены в приложении 3.»;

5) третий абзац п.1.2.2. изложить в следующей редакции:

«Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства отображены в приложении 2.»;

6) пункт 1.3. дополнить следующим абзацем:

«Здания дошкольных образовательных организаций обеспечены доступом на участки с территорий общего пользования.»;

7) четвёртый абзац п.1.4.2. изложить в следующей редакции:

«подключение сетей к проектируемой системе водоотведения «Строительство внеплощадочных сетей водоотведения для обеспечения подключения комплекса многоквартирных жилых домов  вдоль ул. Архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе УР до точки подключения к строящемуся канализационному коллектору №26» ориентировочной протяженностью 5250 п.м.»;

8) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

«Освоение территории планируется осуществлять поэтапно:

первый этап – южная часть территории;

второй этап – северная часть территории.

Внутриквартальная очередность реализации планируемого развития элементов планировочной структуры (северного и южного микрорайонов) предусматривается в следующей последовательности:

1) в настоящий момент построено двенадцать многоквартирных жилых домов южного микрорайона (группы Iа, Iб и Iв), ведется строительство семи многоквартирных жилых домов южного микрорайона (группы Iг и Iд), на которые выданы разрешения на строительство;

2) строительство сетей водоснабжения по объекту: комплекс многоквартирных жилых домов вдоль ул. Архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе;

3) строительство сетей водоотведения по объекту: комплекс многоквартирных жилых домов вдоль ул. Архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе;

4) очистные сооружения ливневого стока с подводящим коллектором для комплекса многоквартирных жилых домов вдоль ул. Архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе Удмуртской Республики;

5) строительство инженерных сетей и сооружений теплоснабжения, электроснабжения, связи к проектируемым объектам;

6) строительство нежилых объектов капитального строительства (торговые павильоны), благоустройство, озеленение (зона IVа) в южном микрорайоне;

7) строительство многоквартирных жилых домов (группы Iе, Iж) и детских дошкольных учреждений в южном микрорайоне;

8) строительство нежилых объектов капитального строительства (торговые павильоны), благоустройство, озеленение (зона IVб) в южном микрорайоне;

9) строительство многоквартирных жилых домов (1 – 4 очереди), детских дошкольных учреждений, средней общеобразовательной школы в северном микрорайоне;

10) строительство автомобильных дорог вокруг строящихся жилых комплексов «Комплекс многоквартирных жилых домов вдоль ул. Архитектора П.П. Берша в Завьяловском районе» согласно Документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть), расположенного на части кадастровых кварталов 18:08:023002 и 18:08:023027 в МО «Первомайское» Завьяловского района,  утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Первомайское» от 27 апреля 2021 года № 213;

11) устройство пешеходных тротуаров, озеленение прилегающей территории.»;

9) строки таблицы 5

«

| 1.1 | Площадь территории проектирования | га | 26,5 | 28,0 | 54,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Из них: зона размещения многоквартирных жилых домов; зона размещения средней общеобразовательной школы; зона размещения детских дошкольных учреждений; зона размещения закрытых многоуровневых (неотапливаемых) паркингов. | га га га га | 22,8 - 1,8 - | 19,0 3,0 1,3 1,0 |  |  |

»

заменить на строки:

«

| 1.1 | Площадь территории проектирования | га | 28,0 | 26,5 | 54,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | из них: зона размещения многоквартирных жилых домов; зона размещения средней общеобразовательной школы; зона размещения детских дошкольных учреждений; зона размещения закрытых многоуровневых (неотапливаемых) паркингов; зона размещения нежилых объектов (торговые павильоны, благоустройство, озеленение). | га га га га га | 21,2 - 2,0 - 2,5 | 19,0 3,0 1,3 1,0 - |  |  |

»;

10) Добавить в таблицу 5 информацию:

«

| 6.4 | Озеленение и благоустройство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Озеленение и благоустройство | га | 2,535 |  |  | 1,7 кв.м./чел |

».

- II. Графическая часть

- приложения 1 и 3 изложить в новой редакции, согласно приложениям.